第一部分　考点28

一、选择题

1．解析　一只电流表和一个电阻箱读出两组电流、电阻值，可求出两组相应电阻箱上的电压，便可求E、r；一只电流表、一只电压表和一个滑动变阻器，改变滑动变阻器的阻值，读出两组电流、电压值，便可求E、r；一只电压表和一个电阻箱读出两组电压、电阻值，求出干路电流值，便可求E、r。选项A、B、C均可以达到实验目的。

2. 解析　题图是多用电表电路结构示意图，无论是测电压U还是测电阻R，电流都是从红表笔流入多用电表，从黑表笔流出多用电表，选项B正确。

3.

解析　(1)一节干电池的电动势E＝1.5 V，故电压表应选择V1；为方便实验操作，滑动变阻器应选R1，它的阻值范

围是0～10 Ω，电路中最小电流约为：Imin＝＝＝0.15 A，电流表A的量程是3 A,0.3 A不到该量程的三分之一，电流表量程太大，因此不能用电流表A。

为了扩大电流表G的量程，应并联一个小电阻，故应与R3并联；改装后电流表量程：I＝Ig＋＝0.003 A＋ A＝0.603 A。

(2)由题意可知，电流表用表头进行改装，电压表并联在电源两端，原理图如图所示。

(3)由上可知，改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍，图象的纵轴截距等于电源的电动势，由题图读出电源的电动势为：E＝1.48 V。

图线的斜率大小k＝r，由数学知识知：k＝ Ω＝0.86 Ω，则电源的内阻为：r＝k＝0.86 Ω。

4.   AC    小于   不明显

解析　实验时，干电池的放电电流不能太大，电流表选择量程0.6 A的A1，滑动变阻器选择0～10 Ω的R1。根据题图所示的电路，由于电压表的分流作用，电流表的示数小于通过电池的电流。若测量的是新干电池，则电池内阻比较小，画出的UI图线的斜率较小，当在较大范围内调节滑动变阻器时，电压表示数变化不明显。

5. 红    5   变大

解析　由I＝及Ig＝知，指针指中央时，I＝Ig＝150 μA，Rx＝5 kΩ；因欧姆表的内阻变大，测量电阻时，通过电流表的电流变小，所以测量值大于原测量值。

6. cabe   30000   AC

解析　(1)根据被测电阻的阻值知，应选“×1 k”挡，根据多用电表的读数规则知读数为30×1 kΩ＝30.0 KΩ。

(2)测量电阻时，若指针偏转过大，说明被测电阻较小，应选用倍率较小的挡位，选项A正确；测量时按规定红、黑表笔分别插在“＋”“－”插孔，但表笔只是两个测量的引线，本身并没有正负，故调换不会影响测量结果，选项B错误；根据多用电表欧姆挡的使用规则知，选项C正确；换挡后必须重新欧姆调零，若测量不同的电阻，不用换挡则不需要重新欧姆调零，选项D错误。

1.[2015·天津高考]

答案　(1)A　D　F　(2)a　d　c　g　f　h(3条连线必须全对)　(3)　(或U　，或　R)(横纵坐标互换亦可)

解析　(1)由于被测电池组的电动势约4.5 V，因此电压表应选用D，由于电池允许通过的电流一般不超过0.5 A，因此电流表选用A，滑动变阻器起限流作用，为了方便调节，因此阻值不宜太大，选用F。

(2)考虑到电流表内电阻与电池组的内电阻相差不大，而电压表内电阻特别大，为了使测量误差尽可能小，需用电压表测量电流表和滑动变阻器的总电压，故还需在电路中用导线将a与d相连接，c与g相连接，f与h相连接，电路连接如图。

(3)若用电阻箱与电压表以伏阻法测电源电动势和内电阻，根据闭合电路欧姆定律可知，E＝U＋r，变形得＝＋·，以为纵坐标，为横坐标，作出的图象是一条直线。

2．[2015·江苏高考]

答案　(1)0.44　(2)UI图线如图　1.60(1.58～1.62)　1.22(1.18～1.26)

(3)干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大

解析　(1)由图可知，电流表的量程为0.6 A，精度为0.02 A，因此电流表的示数为0.02 A×22＝0.44 A。

(2)由图象与纵轴的截距得电动势为1.60 V，斜率即内阻为r＝ Ω＝1.22 Ω。

(3)如果一直保持电路闭合，干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大。

3．[2015·安徽高考]

答案　(1)并联　5.0　(2)①如图所示　②1.53　2.0

解析　(1)将表头与一个定值电阻R并联，就相当于一个大量程的电流表；根据欧姆定律，得：Ug＝IgRg＝1×10－4 A×2500 Ω＝0.25 V，并联的电阻R＝＝5.0 Ω。

(2)根据图线得电源的电动势E＝1.53 V、内阻r＝2.0 Ω。

4.[2013·课标全国卷Ⅰ]

答案　(1)短接　(2)1　(3)15.0　3.60　(4)12.0

(5)9.00　15.0

解析　(1)欧姆表每次使用都需要将红、黑表笔短接进行欧姆调零。

(2)由于红表笔接欧姆表内置电源的负极，因此红表笔也应该与电压表的负接线柱相连，故应和1端相连。

(3)欧姆表读数需要“×1 k”倍率，因此电阻为15.0 kΩ。电流表示数3.60 V，最小刻度是1的需要精确到最小刻度的下一位。

(4)当滑动变阻器电阻为零的时候，欧姆表测得的是电压表的内阻，因此是12.0 kΩ。

(5)根据欧姆表中间刻度可以判断欧姆表的内阻为15.0 kΩ，根据(4)中的数据可知，当测内阻是12 kΩ的电压表时，电压表示数是4 V，所以I＝＝ mA，可得E＝I(RV＋R内)＝9.00 V。

1.[2016·陕西质量检测]

答案　(1)电路图如图甲　(2)图象如图乙　0.9　0.67

(3)1.5　1.4

解析　本题考查“测定电池的电动势和内阻”的实验，意在考查考生的实验操作能力和数据处理能力。

(1)根据实物图，画电路图时应注意各用电器的符号，各用电器的连接次序，电表的正、负接线柱等。

(2)将各数据点用直线拟合后，由数学方法计算出斜率k＝0.67 V－1，纵截距b＝0.9 A－1。

(3)由闭合电路欧姆定律得E＝I(R＋r)，可得＝＋，因此图象斜率为电动势的倒数，纵截距为短路电流倒数，所以电源电动势E≈1.5 V，r≈1.4 Ω。

2．[2015·湖南益阳检测]

答案　(1)①B　②A　　(2)①断开　②6.0　e、f　12.7

解析　(1)①由于4节干电池串联后电动势为6 V，电压表量程应选10 V，B正确。

②灯泡不亮，说明电路断路或短路，电压表接c、d端时有示数且接近电源电动势，说明有电流通过电压表，c、d间以外其他部分电路接通，电压表接e、f时无示数，说明c、d间灯泡断路，A正确。

(2)①使用欧姆表时一定要将被测电阻从电路中断开，故填“断开”。

②温度高时灯丝的电阻大，计算出的电阻是灯丝温度高时的电阻(或测量出的电阻是常温下的电阻)。欧姆表读数应该为6.0 Ω。由于A灯泡断路，电阻无穷大，而欧姆表示数为6.0 Ω，说明测量的应该是e、f间电阻。由R＝可求得电阻为12.7 Ω。

3．[2015·天星二次大联考]

答案　(1)2.0　2.5　(2)如图所示　(3)1.00　500

(4)不变

解析　本题主要考查电源电动势和内阻的测量实验，意在考查考生的实验能力。

(1)电阻箱读数为500 Ω，①为2.0；电压表读数为0.40 V，②为2.5。

(3)由图知纵轴截距为1.5 V－1，斜率为500 A－1，由闭合电路欧姆定律有E＝U＋Ur，得＝＋·，即＝1.5 V－1，＝500 A－1，得E＝1.00 V，r＝500 Ω。

(4)由E＝U＋可得＝＋·，两种情况的图线斜率相同，即不变。

答案　(1)1.50　(2)A　C　(3)C

解析　(1)多用电表的选择开关指在直流电压2.5 V挡，读数时应从标有“”的第二排刻度读数。每一小格表示0.05 V，指针与第30格对齐，读数为1.50 V。

(2)图A是电源的伏安特性曲线，可直接算出电源电动势和内电阻；图C是定值电阻的伏安特性曲线，可直接算出定值电阻R0。

(3)测量定值电阻时，电流表的读数不包含电压表中的电流，这是系统误差的来源，故C正确。