第一部分　考点27

1．解析　无论电流表内接或外接，电表的内阻都对测量有影响；金属丝的长度和直径测量不准都会引起误差；电池的内阻对测量结果无影响，故A、C、D正确。A

2. 0.006(0.005～0.007)   0.639(0.638～0.640)

解析　 (1)由于螺旋测微器开始起点有误差，估读为0.006 mm，测量后要去掉开始误差。

(2)将电表连入电路时注意电流要从正接线柱流入，掌握滑动变阻器的分压接法。

3. 解析　本题考查“测金属电阻率”实验、器材的使用及读数、实验分析与实验设计能力。

(1)螺旋测微器读数前应旋紧止动旋钮，即部件B，防止读数时螺杆移动；由图中的示数，读出合金丝直径为0.01 mm×41.0＝0.410 mm。

(2)图示位置电压表的示数很大，而电流表的示数很小，调节滑动变阻器示数变化很小，可以判断电路中出现断路，使电压表和电流表串联在电路中，可能是电路中7、9两处出现了断路。

(3)由于电流表的内阻只有约0.3 Ω，又由于58.7 Ω> Ω＝30 Ω，因此采用电流表内接，可以减小电阻测量的误差；另外也可以采用多次测量求平均值的方法减小实验误差。

4. 解析　(1)因灯泡的额定电压为4 V，为保证安全，选用的电压表量程应稍大于4 V，但不能大太多，量程太大则示数不准确，故只能选用0～5 V的电压表，故选A。由P＝UI得，灯泡的额定电流I＝＝0.5 A，故应选择0～0.6 A量程的电流表，故选D。

(2)由题意可知，电压从零开始变化，并要多测几组数据，故只能采用滑动变阻器分压接法，而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器，故选E。

(3)灯泡内阻R＝＝8 Ω，电压表内阻远大于灯泡内阻，应采用电流表外接法，故电路图和实物连接图如图所示。

5. 解析　(1)调节滑动变阻器，电压表、电流表示数总不能为零，说明滑动变阻器不起分压作用，所以可能是g导线断路。

(2)由电源的UI图线知E＝3.0 V，r＝1 Ω，当小灯泡与电阻串联后由闭合电路欧姆定律得E＝I(R＋r＋R灯)，又由小灯泡的UI图线得R灯＝＝1.2 Ω，解得R＝0.8 Ω。

1.(1)见解析　(2)0.10 A　0.24 A　2.00 V　0.27 V　8.3 Ω　2.7 Ω

解析　(1)根据实物图画出电路图如图所示。

(2)电流表接的是0.6 A的量程，电压表接的是3 V的量程，因此①的读数为0.02 A×5＝0.10 A，②的读数为0.02 A×12＝0.24 A，③的读数为0.1 V×20.0＝2.00 V，④的读数为0.1 V×2.7＝0.27 V。两组数据得到的电阻R1＝＝ Ω≈8.3 Ω，R2＝＝ Ω＝2.7 Ω。

2．答案　(1)如图所示　(2)0.44　(3)4

2．25(2.22～2.28均对)

解析　(1)根据题意，实验电路为分压电路，电流表外接，按照电流流向即可完成连线，在连线时要注意电表的极性，并注意接线要连到接线柱上。

(2)因为电流表的精度是0.02 A，所以读数为22×0.02 A＝0.44 A。

(3)当电源的内阻与外阻相同时，小灯泡的总功率最大，即当总电流I＝＝1.5 A，路端电压为U＝1.5 V时，小灯泡的总功率最大，从题图中可知U＝1.5 V时，通过每个小灯泡的电流为I0＝0.38 A，所以有n＝＝4，总功率约为P＝IU＝1.5×1.5 W＝2.25 W。

3．答案　(1)10　(b)　(2)增大　(3)Y　(4)3.2　0.50

解析　(1)由题图(a)可知，多用电表的读数为10 Ω，由于元件的电阻较小，电路应选用电流表外接法，即选择b电路。

(2)当滑动变阻器的滑片向右移时，滑动变阻器输出的电压增大，电流表的示数增大。

(3)由于元件Y的UI图线是曲线，因此Y是非线性元件。

(4)设线性元件的电阻为R，由UI图线可知，R＝＝10 Ω，则S1、S2均闭合时，E＝0.3 A×(10 Ω＋r)，S1闭合、S2断开时，E＝0.1 A×(10 Ω＋21 Ω＋r)，解得E≈3.2 V，r＝0.50 Ω。

4．答案　1.220　6.860

解析　游标卡尺读数＝主尺读数＋游标尺读数：12 mm＋4×0.05 mm＝12.20 mm＝1.220 cm。

螺旋测微器读数＝固定刻度＋可动刻度：6.5 mm＋36.0×0.01 mm＝6.860 mm。

5．答案　(1)R2　a　(2)图见解析　(3)2.30(2.29、2.31均正确)　(4)94(93、95均正确)

解析　(1)由Rx＝ρ可估算铜导线的电阻Rx约为1.7 Ω，Rx＋R0约为4.7 Ω。若选用R1＝5 Ω的滑动变阻器，电流表和电压表的调节范围较小且面临“烧坏”的危险，故应选用R2＝20 Ω的滑动变阻器。滑动变阻器采用限流式接法，闭合开关前应将触头移至接入阻值最大的a端。

(2)如图所示。

(3)电压表的读数需估读一位，数值为2.30 V。

(4)由欧姆定律可知，Rx＋R0＝＝ Ω＝4.6 Ω，所以Rx＝1.6 Ω。再根据Rx＝ρ可解得l＝94 m。

6．答案　(1)1.30　(2)A　(3)B　(4)短路

解析　(1)注意电压表示数的估读，读数应为1.30 V。

(2)把滑动变阻器看成由AP、PB两部分串联组成，AP之间的电压为输出电压，为了保证外电路安全，应使输出电压尽量小，因此滑片P应先置于A端。

(3)由(2)分析可知，要使输出电压变大，滑片P应向B端滑动。

(4)若外接电路只接一根导线，滑片P滑到B端时，没有R0的保护，电源会被短路，因此存在短路的风险。

1.答案　(1)B　F　(2)图见解析　(3)5.0　(4)甲、丙

解析　(1)灯泡的额定电流I＝＝200 mA，故电流表选择B。因本实验只能用分压接法，故滑动变阻器选择小电阻F。

(2)根据实验要求可知，滑动变阻器采用分压接法，并且测量电路应与滑动变阻器的左半部分并联；电流表采用外接法，原理图如图所示。

(3)由画出的伏安特性曲线可知，U＝0.5 V时，电流I＝0.10 A，则对应的电阻R＝＝5.0 Ω。

(4)由P＝可知，P与U为二次函数关系，图象开口向上，故甲正确。P与U2，在R不变时为正比例关系，由于随电压的增大而减小，故丙图正确。

2．答案　(1)1.122±0.001　(2)A　E　(3)见解析图

(4)管线的长度L　－

解析　(1)螺旋测微器的读数为：1 mm＋0.01×12.2 mm＝1.122 mm。

(2)因样品阻值约为6 Ω，电压表的量程为3 V，故电流最大约为0.5 A，电流表应选A。为调节方便，滑动变阻器应选用总阻值与样品相差不大的E。

(3)因Rx≈6 Ω，≈ Ω，故测量电路应为外接法电路。因滑动变阻器的总阻值大于样品阻值，且实验中不需从零调节，故控制电路为限流接法，如图所示。

(4)设金属管线长度为L，由导体电阻公式得R＝ρ。可得S＝－，所以需要测量金属管线的长度L。

答案　(1)D　(2)①1　5　②增大

解析　(1)由于小灯泡的电阻一般不大，使用多用电表直接测量小灯泡的电阻时，应将选择开关旋至欧姆×1挡，选项D正确。

(2)闭合开关S后，无论如何调节滑片P，电压表和电流表的示数总是调不到零，其原因是滑动变阻器左端与电源没有连接好。由描绘出的小灯泡的伏安特性曲线可知，小灯泡的电阻值随工作电压的增大而增大。