第一部分　考点26

1. 解析　因R的变化，才使I发生了改变，故不能用U外＝IR来分析U外随I的变化情况。由闭合电路欧姆定律知，U外＝E－Ir，E、r为定值，故U外随I的增大而减小，A、B错，C对；对于P＝IU外，I增大，R减小，若R<r，由输出功率P随外电阻变化曲线可知，R减小，P减小，故D错。

2. 解析　用该电源和小灯泡组成闭合电路时，电源的输出功率是UI＝2×2 W＝4 W，电源的总功率是EI＝3×2 W＝6 W。选项D正确。

3. 解析　由闭合电路欧姆定律得I＝，电源效率η＝×100%，电阻的功率P＝I2R。将四个选项代入分析得，只有C符合题目要求，故C正确。

4. 解析　分析电路的连接方式可知，R1与L1并联；R2与R3先并联再与电流表、R4串联，然后与L2并联。发现灯L1变亮，灯L2变暗，说明L1两端的电压变大，L2两端的电压变小，显然只可能是R1断路，A正确；如果R2断路，则灯L2变亮，灯L1变暗，与现象不符，B错误；若R3短路或R4短路，与电流表示数变小不符，C、D错误

5. 解析　本题考查恒定电流的知识，意在考查电路的动态分析。滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，R2接入电路中的电阻增大，因而电流减小，由E＝Ur＋U1＋U2可知，Ur和U1均减小，U2增大，因而|ΔU1|<|ΔU2|，由U3＝U1＋U2可知U3增大，U1减小，因而|ΔU2|>|ΔU3|，选项A正确；＝R1为定值，＝R1为定值，选项B错误；＝R2，则变大，＝r＋R1为定值，选项C错误；＝R1＋R2，则增大，＝r为定值，选项D错误。

6. 解析　本题考查闭合电路欧姆定律和含容电路的分析，意在考查考生对于动态电容电路的分析能力。只逐渐增大R1的光照强度，R1的阻值减小，总电阻减小，总电流增大，电阻R0消耗的电功率变大，滑动变阻器两端的电压变大，电容器两端的电压增大，电容器下极板带的电荷量变大，所以电阻R3中有向上的电流，故选项A错误；电路稳定时，电容相当于开关断开，只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时，对电路没有影响，故选项B错误；只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时，电压表示数不变，故选项C错误；若断开开关S，电容器处于放电状态，电荷量变小，带电微粒受到的电场力减小，将向下运动，故选项D正确。

7. 解析　当滑动变阻器R2的滑动键P向上滑动时，滑动变阻器R2的阻值增大，干路中电流减小，内电压减小，外电压增大，示数变大，电阻R3两端电压变小，电压表示数增大，所以示数增大，的示数减小，选项A错误，B正确；干路中电流减小，所以示数的变化量小于示数的变化量，选项C正确；电阻R3两端电压减小，所以示数的变化量小于示数的变化量，选项D正确。

8. 解析　本题考查了闭合电路中外电阻变化引起的电源内、外功率变化，主要是电源的输出功率、等效内阻的分析讨论。

由题意知，由闭合电路欧姆定律推出电源的输出功率随外电阻变化的规律表达式为P出＝，根据上式作出P出－R外图象如图所示。当滑片P由A端向B端滑动时，外电路电阻的变化范围是0～r，由图可知，当外电路电阻由0增加到r时，电源的输出功率一直变大，选项A正确。R0是纯电阻，所以其消耗的电功率PR0＝，因全电路的总电压即电源电动势E一定，当滑动变阻器的滑片P由A端向B端滑动时，外电阻增大，总电流减小，内电压减小，外电压升高，R0上消耗的电功率也一直增大，选项B正确，C错误。讨论可变电阻R上消耗的电功率的变化情况时，可以把定值电阻R0当做电源内电阻的一部分，即电源的等效内电阻为r′＝＝，这时可变电阻R上消耗的电功率相当于外电路消耗的功率，即等效电源的输出功率。根据P出－R外图象可以看出，随着滑片P由A端向B端的滑动，在R的阻值增大到之前，可变电阻R上消耗的电功率是一直增大的；当R＝时，可变电阻R上消耗的电功率达到最大值，滑片P再继续向B端滑动，则可变电阻R上消耗的电功率就会逐渐减小，故选项D错误。

9. 解析　因为r<R1<Rmax，计算R的最大功率时，可把R1＋r等效为电源的内阻，此时可能出现Rmax大于、等于或小于R1＋r，因此R的最大功率可能为；计算R1的最大功率，只需要回路中电流最大，此时R＝0，R1消耗的功率为；计算外电路消耗的最大功率时，R1＋R越接近r的值对应外电路的功率越大，当R＝0时，外电路的最大功率就等于R1的最大功率。选项B、C、D正确。

10.解析　要使AB与BC间的电压相等，即有E＝UAB＋UBC，UAB＝UBC，解得UBC＝3.5V。而UBC＝U＋IR1，得：U＝UBC－IR1，将UBC＝3.5 V，R1＝1000 Ω代入得U＝3.5－1000I，在题给图象中作出函数关系U＝3.5－1000I的图象，两图象的交点对应的横纵坐标I＝1.5 mA，U＝2 V 即为公共解，由IR＝U解得R＝＝1300 Ω。

11. 解析　(1)将题乙图中AB线延长，交U轴于20 V处，交I轴于1.0 A处，所以电源的电动势为E＝20 V，内阻r＝＝20 Ω。

(2)当P滑到R3的右端时，电路参数对应乙图中的B点，即U2＝4 V、I2＝0.8 A，得R2＝＝5 Ω。

(3)当P滑到R3的左端时，由乙图知此时U外＝16 V，I总＝0.2 A，所以R外＝80 Ω。

因为R外＝＋R2，所以滑动变阻器的最大阻值为R3＝300 Ω。

12.

解析　本题考查了闭合电路的有关分析和计算，涉及闭合电路欧姆定律的应用、直流电路的动态变化问题的分析等，属于综合性问题。

(1)开关S断开时，通过R1的电流为

I1＝＝ A＝0.4 A

开关接通时，R2、R3并联的总电阻

R23＝＝ Ω＝2 Ω

通过R1的电流I1′＝＝ A＝0.67 A。

(2)开关接通时，A、B之间的总电阻R23＝2 Ω为定值，所以，只有当R1＝0时，总电流最大，A、B之间的电功率才最大。

电路电流I总＝＝ A＝ A

A、B间消耗的最大功率PAB＝IR23＝2×2 W＝3.556 W。

1.解析　由闭合电路欧姆定律可知：增大R1阻值会使总电阻增大，总电流减小，R1两端电压增大，则电容器两板间电压增大，板间电场强度增大，油滴受电场力增大，油滴向上运动，选项A错误；电路稳定时R2中无电流，R2阻值变化对电路无任何影响，则选项B正确；只增大板间距离d，会使板间电场强度减小，油滴将向下运动，选项C错误；断开开关S，电容器放电，油滴将向下运动，选项D错误。

2． 解析　设MN两端电压为U，电阻丝单位长度的电阻为R，当通过电流表的电流为零时，等效电路图如图所示。

＝＝，所以Rx＝R0，C项正确。

3解析　S1断开，S2闭合时：P0＝2·R；

S1闭合、S2断开时：P0＝2·4R，

联立得：r＝2R，E＝3，

当S1、S2都断开时，P＝＝＝P0。

4.解析　(1)当滑动触头向下移动时，RL减小，但因为是恒流源，因此I0保持不变。根据＋＝I0，可知U减小。

(2)当RL＝0时，IL最大，此时U＝0，IR＝0，I0＝IL＝1.00 A。

(3)由图象可知，U＝U0－kI＝20－20I，P＝UI＝20I－20I2，当I＝0.5 A时，最大功率Pmax＝UI＝5 W。

5．解析　(1)由动能定理，Ekm＝eUm，可得

Um＝

短路时所有逸出电子都到达B板，故短路电流

I短＝Ne

(2)电源的电动势等于断路时的路端电压，即上面求出的Um，所以

E＝Um＝

电源内阻

r＝＝

(3)外电阻两端的电压为U，则电源两端的电压也是U。

由动能定理，一个电子经电源内部电场后损失的动能

ΔEke＝eU

设单位时间内有N′个电子到达B板，则损失的动能之和

ΔEk＝N′ΔEke＝N′eU

根据电流的定义，此时电源内部的电流

I＝N′e

此时流过外电阻的电流也是I＝N′e，外电阻上消耗的电功率P＝IU＝N′eU

所以P＝ΔEk。

1．解析　由题知，光敏电阻被光照射时电阻会变小，无光照射时电阻增大，根据闭合电路欧姆定律可知，通过光敏电阻R1的电流将变小，A正确。光敏电阻R1两端的电压U1＝E－I(RL＋r)，I变小，U1增大，B错误。当外电阻等于电源内阻时，电源输出功率最大，由于不知(R1＋RL)与r的关系，故输出功率的变化无法确定，C错误。灯泡的电阻不变，电流变小，其消耗的功率变小，D错误。

2.解析　本题考查路端电压与负载的关系、平行板电容器的电容、串并联电路的特点，意在借助含容电路考查考生的逻辑推理能力。选项A中在开关S与a接触且当电路稳定时，电源恰好有最大的输出功率，可知R1＋R2＝r。R2＝1.5 Ω，则R1＝3 Ω。电源的输出功率Pm＝＝4.5 W。故选项A正确；选项B中在开关S与a接触且当电路稳定时，在平行板电容器正中央引入一带电微粒，也恰能静止。微粒受重力和电场力作用而处于平衡状态。而上极板带正电，可知微粒带负电。当开关接向b(未接触b)的过程中，电容器所带的电荷量未变，电场强度也不变，所以微粒不动。故选项B错误；选项C中电容器所在的支路相当于断路，在题设条件下，R1和R2及电源构成串联电路，R1的阻值增大时，总电阻增大，总电流减小，R2两端的电压减小。故选项C错误；选项D中在题设条件下，开关接a时，上极板带正电，当开关接到b后，下极板带正电，流过R3的电流方向为d→c。故选项D正确。

3.解析　电源的总功率PE＝EI，其图象对应a，故A正确；电源的输出功率PR＝EI－I2r，对应图象b，B错误；电源内部发热消耗的功率Pr＝I2r，对应图象c，由图中数据得，E·2＝8,22r＝8，则E＝4 V，r＝2 Ω，C错误；电源的最大输出功率Pm＝＝2 W，D正确。

4．答案　(1)6.0×10－12 C　(2)不能

解析　(1)S断开时，电阻R3两端电压

U3＝＝16 V

S闭合后，外电路的总电阻R＝＝6 Ω

路端电压U＝＝21 V

电阻R3两端的电压U3′＝U＝14 V

流过R4的电荷量ΔQ＝CU3－CU3′＝6.0×10－12 C

(2)设带电微粒的质量为m，带电荷量为q，当开关S断开时有＝mg

当开关S闭合后，设带电微粒的加速度为a，则

mg－＝ma 得a＝g

假设带电微粒能从极板间射出，需满足：

水平方向t＝

竖直方向y＝at2

由以上各式得y＝6.25×10－3 m>

故带电微粒不能从极板间射出。

解析　闭合开关S，题图乙中只增加磁感应强度的大小时，根据图线知磁敏电阻的阻值变大，将滑动变阻器的右边干路部分归到内阻中，则可知外电阻增大，路端电压增大，伏特表的示数增大，A正确；总电阻增大，干路电流减小，流过滑动变阻器左边部分的电流增大，故电流表的示数减小，B错误；闭合开关S，图乙中只改变磁场方向，当与原来方向相反时，根据图线知磁敏电阻的阻值不变，伏特表、安培表的示数不变，C、D错误。