强化训练(7)　电学中的设计性实验

1．(10分)

答案　(1)200 Ω　(2)电路如图所示

解析　(1)由图乙及欧姆挡倍率可知，该导体的电阻为20×10 Ω＝200 Ω。

(2)<，故采用电流表内接法。该导体两端最大电压为3 V，电源电压为6 V，因此滑动变阻器应采用分压式接法。

2．(12分)

答案　(1)灵敏电流计不应外接　 滑动变阻器不应采用限流式接法(其他合理答案给分)

(2)①如图所示　②左　③I1

(3)－Rg

解析　(1)由原理图可知，该同学电流计采用了外接法，由于待测电阻较大，而电流计内阻较小，故只能采用内接法；因滑动变阻器总阻值相对待测电阻太小，无法起到限流作用，故滑动变阻器应采用分压接法。故错误在于以下两点：灵敏电流计不应外接；滑动变阻器不应采用限流式接法。

(2)①由给出的原理图，可得出对应的实物图如答案图所示，②为了保证实验安全，开始测量时滑片应置于左端处；③由实验原理可知，我们断开电路，接入R0，只有在调节电阻箱使电流计读数重新为I1时，R0的示数才为待测电阻的阻值。

(3)根据闭合电路欧姆定律应有：E＝I(R0＋R＋Rg)，整理

可得：I＝，＝＋，故由R0图象的斜率和截距概念可知m＝，k＝，解得R＝－Rg。

3．[2016·广州四校联考]

答案　(1)C　(2)R1　分压　(3)如图所示

(4)　(5)1.205 mm(1.203～1.207 mm均可)

解析　(1)电阻Rx两端的最大电压U＝IRx≈0.25 V，约为电压表量程的，故需要在待测电阻Rx两端串联分压电阻，即串联标准电阻R0，此时(R0＋Rx)<，电流表采用外接法，选项C正确。

(2)滑动变阻器若选用R2和限流接法，调控范围小，操作不便，故应选择R1，并采用分压接法。

(4)待测电阻Rx＝－R0，由电阻定律有Rx＝＝，联立解得ρ＝。

(5)螺旋测微器的读数为1 mm＋0.01×20.5 mm＝1.205 mm。

4．[2015·课标全国卷Ⅱ]答案

(1)实验电路图如图所示。

(2)移动滑动变阻器的滑片，以保证通电后电压表所在支路分压最小；闭合开关S1、S2，调节R1，使电压表的指针满偏；保持滑动变阻器滑片的位置不变，断开S2，调节电阻箱R0使电压表的指针半偏；读取电阻箱所示的电阻值，此即为测得的电压表内阻

(3)>　断开S2，调节电阻箱使电压表成半偏状态，电压表所在支路总电阻增大，分得的电压也增大；此时R0两端的电压大于电压表的半偏电压，故RV′>RV。

5.[2015·海南高考]

答案　(1)见解析图　(2)3.60　(3)40.0　(4)对电容器进行放电

解析　(1)实物图连线如图所示。

(2)电压表读数为3.60 V。

(3)连线如图所示，注意描点尽量准确，曲线必须从坐标原点出发，各点之间用平滑曲线连接，曲线穿过尽量多的点。从连线上看，40.0 s时刻所对应的点不在曲线上，可以判断出该点的误差较大。

(4)实验操作步骤中先闭合S2，再断开S2，就是为了对电容器进行放电。

6．[2015·西安模拟](18分)

答案　(1)D　(2)d　h　g　(3)如图所示　(4)0.30

解析　(1)因描绘小灯泡的伏安特性曲线，需测量多组数据，滑动变阻器需用分压式接法，为调节方便，滑动变阻器用阻值较小的，故选择D。

(2)电压表有示数，说明电路通路，而小灯泡不亮，所以导线d断开；若电压表示数为零，而电流表有示数，说明电路接通，电压表没有接入电路，所以h断开；若电压表、电流表示数不能调为零，是因为滑动变阻器是限流式接法，故是g断开。

(3)描点画图，如答案图所示。

(4)设灯泡两端电压为U′，总电流为I，由闭合电路欧姆定律得U＝2IR0＋U′，则I＝－0.1U′＋0.4，在小灯泡的伏安特性曲线上做出该图象，其与灯泡的伏安特性曲线的交点有I＝0.3 A，U′＝1.0 V，故P＝U′I＝0.3 W。

7．[2016·江西联考](12分)

答案　(1)见下图　(3)0　2.4　(4)>

解析　(1)根据实物图画电路图，滑动变阻器的接入方式为分压式，电流表接入方式为外接式。需要注意。

(3)在第5次实验中，重物匀速上升的高度h为1.5 m，所用时间为∞，即没有上升，速度为0，即电动机没有拉动重物，所用力没有做功。此时电动机消耗的电能全部转化为内能，电动机变为纯电阻电路，电阻r＝＝＝2.4 Ω。

(4)第一组数据，UI＝6 V×0.2 A＝1.2 W，mg＝0.8 N×≈0.86 W，即UI>mg，分析其他数据也是如此，因为电功率UI一部分消耗在内阻上转化为内能，其他部分才是转化为机械功率mg，所以UI>mg。